PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA ROBOTIKA

POLITEKNIK NEGERI BATAM

## Robot pembersih kaca gedung

# LAPORAN AKHIR PROYEK

### Version <2.0>

### 05/01/2026

| Nama Proyek | Robot Pembersih Kaca Gedung |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anggota Tim | - Jhon Piter Siburian (4222501007) - Enno Nurwansyah Rasyidi (4222501011) - Diyna Afrina Mahateara (4222501014) - Husnan Nadzori Yurdika (4222501020) - Najla Eirba MSY (4222501027) - Alya Mufidah Azzahra (4222501030) |  |  |
| Project Manager | Hendawan Soebhakti |  |  |
| Tanggal Mulai Proyek | 09/09/2025 | Tanggal Selesai | 04/01/2026 |

# BAGIAN 1:  PERSYARATAN SISTEM DAN KONSEP

## PERSYARATAN SISTEM (System Requirements)

Persyaratan atau Kriteria Sistem

Pada proyek Robot Pembersih Kaca, sistem dirancang untuk memenuhi beberapa persyaratan utama yang berasal dari kebutuhan pengguna (user) serta aspek keselamatan dan fungsionalitas alat. Adapun persyaratan sistem yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Fungsional

- Robot harus mampu membersihkan permukaan kaca secara efektif, termasuk debu dan kotoran ringan.

- Robot harus dapat bergerak secara stabil pada permukaan kaca, baik secara vertikal maupun horizontal.

- Sistem harus memiliki mekanisme pengaman (tali pengaman/penahan) untuk mencegah robot jatuh saat digunakan di ketinggian.

- Robot harus mampu menggulung dan mengulur tali pengaman secara otomatis menggunakan sistem katrol.

- Robot harus dapat dikendalikan oleh pengguna, baik secara manual menggunakan aplikasi (misalnya Blynk) maupun tombol kontrol.

- Robot harus dapat berhenti atau dikendalikan secara aman ketika terjadi gangguan atau kondisi darurat.

2. Persyaratan Mekanikal

- Struktur rangka harus ringan namun kuat agar tidak membebani kaca.

- Sistem roda/rel penggerak harus memiliki daya cengkeram yang baik agar robot tidak tergelincir.

- Mekanisme katrol dan rel harus mampu bekerja secara presisi untuk pergerakan kanan–kiri serta naik–turun.

- Material pembersih (kain/mop) harus tidak merusak permukaan kaca.

3. Persyaratan Elektrikal

- Sistem harus menggunakan mikrokontroler (misalnya ESP32) sebagai pusat kendali.

- Robot harus menggunakan motor DC dan motor driver yang sesuai dengan kebutuhan torsi dan kecepatan.

- Sumber daya listrik harus aman dan stabil, baik menggunakan baterai maupun adaptor.

- Seluruh rangkaian harus memiliki pengkabelan yang rapi dan aman untuk menghindari korsleting.

4. Persyaratan Kontrol dan Perangkat Lunak

- Sistem kontrol harus mampu mengatur arah dan kecepatan motor secara responsif.

- Antarmuka pengguna harus mudah digunakan oleh user.

- Program harus mampu mengelola kondisi normal dan kondisi darurat.

- Sistem harus memiliki logika kontrol yang stabil dan mudah dikembangkan.

5. Persyaratan Keselamatan (Safety)

- Robot tidak boleh merusak kaca atau membahayakan pengguna.

- Sistem pengaman harus tetap bekerja meskipun terjadi kegagalan pada motor utama.

- Robot harus memenuhi prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), terutama untuk penggunaan di ketinggian.

6. Persyaratan Non-Fungsional

- Robot harus mudah dalam perawatan dan perbaikan.

- Desain sistem harus efisien secara energi.

- Biaya pembuatan harus relatif terjangkau dan sesuai dengan tujuan proyek.

## REVIEW KONSEP (CONCEPT REVIEW)

Konsep, Ide Awal Produk, dan Sistem

1. Konsep Produk

Konsep dasar dari proyek ini adalah merancang sebuah robot pembersih kaca yang aman, praktis, dan mudah dikendalikan, khususnya untuk membersihkan kaca pada bangunan bertingkat. Robot ini diharapkan dapat membantu pengguna mengurangi risiko kecelakaan kerja akibat pembersihan kaca secara manual di ketinggian.

Robot dirancang dengan konsep semi-otomatis, di mana pergerakan dan proses pembersihan dapat dikendalikan oleh pengguna melalui sistem kontrol, sehingga pengguna tetap memiliki kendali penuh terhadap robot selama proses pembersihan berlangsung.

2. Ide Awal Produk

Ide awal produk muncul dari permasalahan umum yang sering dihadapi pengguna, yaitu:

- Risiko jatuh saat membersihkan kaca gedung bertingkat.

- Proses pembersihan yang memakan waktu dan tenaga.

- Keterbatasan alat pembersih kaca konvensional.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan ide sebuah robot yang:

- Dapat menempel dan bergerak pada permukaan kaca,

- Dilengkapi mekanisme pengaman berupa tali dan katrol,

- Mampu melakukan gerakan terkontrol naik–turun serta ke kanan–kiri,

- Dapat dikendalikan secara manual melalui aplikasi.

3. Konsep Sistem yang Direalisasikan

Sistem robot pembersih kaca yang direalisasikan terdiri dari beberapa subsistem utama, yaitu:

- Sistem Mekanikal

  - Menggunakan rangka ringan dan kuat.

  - Mekanisme rel dan roda untuk pergerakan horizontal.

  - Sistem katrol untuk mengulur dan menggulung tali pengaman serta membantu pergerakan vertikal.

- Sistem Elektrikal

  - Mikrokontroler (ESP32) sebagai pusat kendali.

  - Motor DC sebagai penggerak utama dan motor driver untuk pengendalian motor.

  - Sumber daya listrik yang stabil dan aman.

- Sistem Kontrol dan Perangkat Lunak

  - Program untuk mengatur arah dan kecepatan motor.

  - Antarmuka kontrol (misalnya aplikasi Blynk) untuk memudahkan pengguna.

  - Logika kontrol yang memungkinkan penghentian sistem saat kondisi darurat.

- Sistem Keselamatan

  - Tali pengaman untuk mencegah robot jatuh.

  - Desain sistem yang meminimalkan risiko kerusakan pada kaca dan bahaya bagi pengguna.

4. Evaluasi Konsep atau Ide Alternatif

Sebelum konsep akhir dipilih, dilakukan evaluasi terhadap beberapa alternatif konsep, antara lain:

- Robot Pembersih Kaca Full Otomatis

  - Kelebihan: Minim campur tangan pengguna.

  - Kekurangan: Sistem kontrol dan sensor lebih kompleks, biaya lebih tinggi, serta tingkat kesulitan implementasi meningkat.

- Robot Pembersih Kaca Manual Tanpa Sistem Pengaman

  - Kelebihan: Desain sederhana dan biaya rendah.

  - Kekurangan: Tingkat keselamatan rendah dan berisiko jatuh saat digunakan di ketinggian.

- Robot dengan Sistem Vakum sebagai Penempel Utama

  - Kelebihan: Daya lekat cukup kuat.

  - Kekurangan: Membutuhkan daya besar, risiko kehilangan daya lekat jika listrik terputus, serta perawatan lebih rumit.

5. Alasan Pemilihan Konsep Akhir

Berdasarkan hasil evaluasi, dipilih konsep robot pembersih kaca semi-otomatis dengan sistem pengaman tali dan kontrol manual, karena:

- Memenuhi seluruh persyaratan sistem (System Requirements).

- Lebih aman dibandingkan konsep tanpa pengaman.

- Lebih sederhana dan ekonomis dibandingkan sistem full otomatis.

- Mudah dikembangkan untuk peningkatan fitur di masa depan.

- Cocok untuk dijadikan proyek akademik dan prototipe awal.

# BAGIAN 2:  DESAIN

## DESAIN AWAL (Preliminary Design)

Desain Awal Produk

1. Gambaran Umum Desain Awal

Desain awal robot pembersih kaca disusun berdasarkan konsep robot semi-otomatis yang aman, ringan, dan mudah dikendalikan. Desain ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan sistem, khususnya dari sisi fungsionalitas, keselamatan, dan kemudahan pengoperasian.

Secara umum, robot terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

- Desain mekanikal

- Desain hardware (elektrikal)

- Integrasi sistem kontrol

2. Desain Awal Mekanikal

a. Rangka dan Struktur

- Rangka robot dirancang menggunakan material ringan namun kuat, seperti akrilik, aluminium, atau PLA hasil cetak 3D.

- Bentuk rangka dibuat kompak dan simetris untuk menjaga keseimbangan saat robot bergerak di permukaan kaca.

- Dimensi rangka disesuaikan agar tidak membebani kaca dan mudah dikendalikan.

b. Sistem Penggerak

- Robot menggunakan motor DC sebagai penggerak utama.

- Sistem roda atau rel digunakan untuk memungkinkan pergerakan ke kanan dan ke kiri.

- Pergerakan vertikal (naik–turun) dibantu oleh sistem katrol dan tali pengaman, yang digerakkan oleh motor terpisah.

c. Sistem Katrol dan Tali Pengaman

- Katrol berfungsi untuk menggulung dan mengulur tali, sehingga robot dapat bergerak secara vertikal.

- Tali pengaman juga berfungsi sebagai sistem keselamatan untuk mencegah robot jatuh apabila terjadi kegagalan sistem.

- Desain katrol ditempatkan di bagian atas atau terpisah dari bodi utama robot.

d. Sistem Pembersih

- Bagian pembersih menggunakan kain microfiber atau spons lembut.

- Mekanisme pembersih dirancang agar dapat menyentuh permukaan kaca secara merata tanpa menyebabkan goresan.

3. Desain Awal Hardware (Elektrikal)

a. Mikrokontroler

- ESP32 digunakan sebagai pusat kendali sistem karena memiliki:

  - Kapabilitas WiFi,

  - Kecepatan pemrosesan yang baik,

  - Jumlah pin I/O yang mencukupi.

b. Motor Driver

- Motor DC dikendalikan menggunakan motor driver tipe L298N atau setara.

- Setiap motor memiliki kontrol arah dan kecepatan melalui sinyal PWM.

c. Aktuator

- Beberapa motor DC digunakan untuk:

  - Pergerakan horizontal,

  - Penggerak katrol (vertikal),

  - Mekanisme pembersih (jika digunakan motor tambahan).

d. Sumber Daya

- Sistem menggunakan baterai DC sebagai sumber daya utama.

- Tegangan disesuaikan dengan kebutuhan motor dan mikrokontroler.

- Dilengkapi regulator atau modul step-down untuk menjaga kestabilan tegangan.

4. Diagram Hardware (Blok Diagram Sistem)

Secara konseptual, hubungan antar komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ESP32 sebagai pusat kendali
↓

- Mengirim sinyal kontrol ke motor driver
↓

- Motor driver menggerakkan motor DC
↓

- Motor DC menggerakkan:

  - roda/rel (gerak horizontal),

  - katrol (gerak vertikal),

  - sistem pembersih

Sementara itu:

- Aplikasi kontrol (Blynk) berkomunikasi dengan ESP32 melalui WiFi.

- Sumber daya menyuplai seluruh komponen sistem.

5. Komponen Utama dan Standard Part yang Digunakan

Beberapa komponen utama (standard part) yang digunakan pada desain awal antara lain:

- ESP32

- Motor DC

- Motor Driver (L298N atau setara)

- Katrol dan tali pengaman

- Roda atau rel

- Baterai dan modul regulator

- Kain microfiber sebagai pembersih

6. Kesesuaian Desain Awal dengan Persyaratan Sistem

Desain awal ini telah disesuaikan untuk:

- Memenuhi persyaratan fungsional (pergerakan dan pembersihan),

- Memenuhi persyaratan keselamatan (tali pengaman dan kontrol manual),

- Memenuhi persyaratan non-fungsional seperti kemudahan perawatan dan efisiensi biaya.

## DESAIN KRITIKAL (Critical Design Design)

Tinjauan terhadap Desain Awal Produk

Pada tahapan ini dilakukan tinjauan menyeluruh terhadap desain awal robot pembersih kaca. Tinjauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dirancang dapat difabrikasi, didemonstrasikan, dan diuji serta mampu memenuhi seluruh persyaratan dan kriteria sistem yang telah ditetapkan. Tinjauan dilakukan terhadap berbagai aspek teknis, meliputi aspek fabrikasi, fungsional, keselamatan (safety), kualitas, waktu pengerjaan, biaya, dan ergonomis.

1. Tinjauan Aspek Fabrikasi (Manufacturability)

- Desain mekanikal ditinjau agar dapat dibuat menggunakan peralatan bengkel sederhana, seperti pemotongan akrilik, pengeboran, atau pencetakan 3D.

- Penggunaan standard part (motor DC, katrol, roda, dan baut) dipilih untuk memudahkan perakitan dan penggantian komponen.

- Desain rangka dibuat modular sehingga mudah dibongkar-pasang saat proses perakitan maupun perawatan.

- Jalur pemasangan komponen elektrikal dirancang rapi agar memudahkan proses wiring dan troubleshooting.

Hasil tinjauan:
Desain dinilai layak difabrikasi dengan sumber daya dan fasilitas yang tersedia.

2. Tinjauan Aspek Fungsional dan Kinerja

- Pergerakan horizontal dan vertikal ditinjau untuk memastikan motor memiliki torsi yang cukup.

- Mekanisme katrol diuji secara konseptual agar mampu mengulur dan menggulung tali dengan stabil.

- Sistem pembersih ditinjau agar memberikan tekanan yang cukup ke kaca tanpa merusak permukaan.

Hasil tinjauan:
Fungsi utama robot dapat berjalan sesuai kebutuhan sistem dengan penyesuaian kecil pada rasio gear dan kecepatan motor.

3. Tinjauan Aspek Keselamatan (Safety)

- Sistem pengaman berupa tali dan katrol menjadi fokus utama tinjauan keselamatan.

- Ditinjau kemungkinan kegagalan motor atau catu daya, sehingga tali pengaman tetap berfungsi sebagai fail-safe system.

- Penempatan komponen listrik diisolasi untuk mencegah korsleting dan paparan air.

- Desain rangka tidak memiliki sudut tajam yang berpotensi membahayakan pengguna.

Hasil tinjauan:
Desain memenuhi prinsip dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan aman untuk didemonstrasikan.

4. Tinjauan Aspek Kualitas dan Keandalan

- Pemilihan material rangka mempertimbangkan kekuatan, ketahanan, dan bobot.

- Komponen mekanik yang bergerak ditinjau untuk meminimalkan gesekan berlebih dan keausan.

- Sistem kontrol ditinjau agar respons motor stabil dan tidak mudah mengalami error.

Hasil tinjauan:
Desain dinilai cukup andal untuk pengujian berulang dalam skala prototipe.

5. Tinjauan Aspek Waktu Pengerjaan

- Desain disesuaikan dengan batas waktu pengerjaan proyek.

- Kompleksitas sistem dikendalikan agar proses perakitan, pemrograman, dan pengujian dapat dilakukan tepat waktu.

- Penggunaan modul siap pakai mempercepat tahap implementasi.

Hasil tinjauan:
Desain memungkinkan proyek diselesaikan sesuai jadwal yang direncanakan.

6. Tinjauan Aspek Biaya

- Pemilihan komponen mempertimbangkan ketersediaan dan harga di pasaran.

- Desain dioptimalkan agar tidak memerlukan komponen mahal atau khusus.

- Biaya keseluruhan disesuaikan dengan anggaran proyek.

Hasil tinjauan:
Desain dinilai ekonomis dan sesuai dengan keterbatasan biaya.

7. Tinjauan Aspek Ergonomis

- Sistem kontrol dirancang agar mudah digunakan oleh pengguna, baik dari sisi antarmuka aplikasi maupun pengoperasian fisik.

- Desain robot mempertimbangkan kemudahan pemasangan dan pelepasan dari kaca.

- Berat dan ukuran robot ditinjau agar mudah dipindahkan dan disimpan.

Hasil tinjauan:
Desain ergonomis dan ramah pengguna.

8. Kesimpulan Tinjauan Desain

Berdasarkan hasil tinjauan dari seluruh aspek teknis, desain awal robot pembersih kaca dinilai:

- Layak untuk difabrikasi,

- Aman untuk didemonstrasikan,

- Dapat diuji secara fungsional,

- Memenuhi persyaratan sistem yang telah ditetapkan.

Desain ini kemudian dijadikan dasar untuk tahap implementasi dan pengujian lebih lanjut.

## DESAIN REKA BENTUK (DRAFT Design)

Gambarkan secara lebih detail rancangan produk yang akan dibuat. Gambar dapat berupa desain mekanikal secara detail, skematik rangkaian atau wiring diagram, flowchart program serta diagram yang menggambarkan hubungan input dan output antar sub sistem. Desain kemudian dilakukan simulasi atau prototyping untuk mengevaluasi setiap sub-sistem agar semuanya dapat terintegrasi dengan baik.

## DESAIN AKHIR (FINAL Design)

Gambarkan desain akhir dengan menggunakan perangkat desain seperti CAD, software desain electrical, software desain PCB dan lainnya.

# BAGIAN 3: RISET PENUNJANG

Riset dan Teknologi Pendukung yang Digunakan

Dalam penyelesaian proyek robot pembersih kaca, digunakan beberapa teknologi pendukung yang dipilih berdasarkan efektivitas, kemudahan implementasi, serta kesesuaiannya dengan persyaratan sistem. Selain itu, dilakukan tinjauan terhadap teknologi dan robot sejenis yang telah digunakan oleh pihak lain sebagai pembanding dan referensi pengembangan.

1. Teknologi Sensor

Pada proyek ini, penggunaan sensor difokuskan untuk mendukung keselamatan dan pengendalian sistem, antara lain:

- Sensor jarak (ultrasonik/infrared)
Digunakan untuk mendeteksi jarak atau batas gerakan robot agar tidak melewati area kerja yang ditentukan.

- Sensor arus atau tegangan (opsional)
Digunakan untuk memantau konsumsi daya motor dan mendeteksi kondisi beban berlebih.

Keuntungan penggunaan sensor:

- Meningkatkan keselamatan sistem,

- Membantu pengendalian yang lebih stabil,

- Meminimalkan risiko kerusakan mekanikal.

2. Sistem Kendali Aktuator

2.1 Motor DC sebagai Aktuator

Motor DC digunakan sebagai aktuator utama untuk:

- Pergerakan horizontal,

- Pergerakan vertikal melalui sistem katrol,

- Penggerak sistem pembersih.

Keunggulan motor DC:

- Mudah dikendalikan menggunakan PWM,

- Biaya relatif murah,

- Mudah diperoleh di pasaran.

2.2 Motor Driver (L298N atau Setara)

Motor driver digunakan sebagai penghubung antara mikrokontroler dan motor DC.

Keunggulan motor driver:

- Mampu mengendalikan arah dan kecepatan motor,

- Melindungi mikrokontroler dari arus besar,

- Mudah diintegrasikan dengan ESP32.

3. Sistem Kendali dan Mikrokontroler

3.1 Mikrokontroler ESP32

ESP32 dipilih sebagai pusat kendali sistem.

Keunggulan ESP32:

- Memiliki modul WiFi bawaan,

- Kecepatan pemrosesan tinggi,

- Cocok untuk sistem IoT dan kontrol jarak jauh.

3.2 Sistem Kontrol Semi-Otomatis

Sistem kendali dirancang bersifat semi-otomatis, di mana pengguna masih memegang kendali utama.

Keunggulan sistem semi-otomatis:

- Lebih aman untuk penggunaan di ketinggian,

- Lebih mudah diimplementasikan dibandingkan sistem full otomatis,

- Mengurangi risiko kesalahan sistem.

4. Sistem Interface (Antarmuka Pengguna)

4.1 Aplikasi Berbasis IoT (Blynk)

Aplikasi Blynk digunakan sebagai antarmuka pengguna untuk mengontrol robot.

Keunggulan Blynk:

- Mudah dikonfigurasi,

- Tidak memerlukan pembuatan aplikasi dari nol,

- Mendukung kontrol real-time melalui smartphone.

5. Teknologi Robot Sejenis yang Sudah Ada

5.1 Robot Pembersih Kaca Komersial

Beberapa robot pembersih kaca yang telah digunakan oleh masyarakat menggunakan teknologi:

- Sistem vakum untuk menempel pada kaca,

- Sensor tepi (edge detection) untuk mencegah jatuh,

- Algoritma navigasi otomatis.

Contoh penerapan:

- Robot pembersih kaca otomatis untuk gedung bertingkat.

5.2 Robot Pembersih Kaca Berbasis Vakum

Robot jenis ini banyak digunakan secara komersial.

Keunggulan:

- Daya lekat kuat pada permukaan kaca,

- Operasi otomatis tanpa pengawasan intensif.

Kekurangan:

- Konsumsi daya besar,

- Risiko jatuh jika terjadi kegagalan daya,

- Biaya relatif mahal.

6. Perbandingan dengan Teknologi yang Digunakan dalam Proyek

| Aspek | Robot Komersial Vakum | Robot Proyek Ini |
| --- | --- | --- |
| Sistem Kendali | Full otomatis | Semi-otomatis |
| Sistem Penempel | Vakum | Tali & mekanikal |
| Biaya | Tinggi | Lebih rendah |
| Kompleksitas | Tinggi | Menengah |
| Keamanan | Bergantung daya | Lebih aman (fail-safe) |

7. Alasan Pemilihan Teknologi pada Proyek

Teknologi yang digunakan dalam proyek ini dipilih karena:

- Sesuai dengan tujuan akademik dan prototipe,

- Lebih aman untuk pengujian,

- Mudah dikembangkan di masa depan,

- Biaya relatif terjangkau,

- Memenuhi persyaratan sistem yang telah ditetapkan.

8. Kesimpulan

Berdasarkan hasil riset dan tinjauan teknologi, sistem yang digunakan pada proyek robot pembersih kaca merupakan solusi yang efektif, aman, dan realistis untuk diterapkan dalam skala prototipe. Pemilihan teknologi ini juga memberikan keseimbangan antara kinerja, keselamatan, dan biaya.

# BAGIAN 4:  KONTRIBUSI INDIVIDUAL

## PEMBAGIAN TUGAS

Jelaskan pembagian tugas dan tanggungjawab setiap anggota tim disertai dengan target pencapaiannya serta jadwal pelaksanaan proyek.

Tabel 1. Pembagian Tugas

| No | Nama | Tugas dan Tanggungjawab | Target Pencapaian |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jhon Piter Siburian | - Terminasi Kabel Untuk Proyek Robot - Merangkai Sistem Elektrikal Dan Diagram Skematik Pada Aplikasi Fritzing | Rangkaian elektrikal terpasang dengan benar, berfungsi normal, dan terdokumentasi dalam diagram skematik menggunakan aplikasi Fritzing. |
| 2 | Enno Nurwansyah Rasyidi | - Membuat kodingan sistem Katrol untuk mekanisme naik–turun robot. - Membuat kodingan sistem pergerakan/berjalan robot. - Merangkai dan menyusun setiap komponen robot dalam aplikasi Fritzing. - Membuat dan mengonfigurasi kontrol robot menggunakan aplikasi Blynk | Sistem katrol dan pergerakan robot dapat dikendalikan dengan baik melalui aplikasi Blynk, program berjalan stabil dan responsif, serta seluruh komponen robot tersusun dengan benar dan terdokumentasi dalam skema rangkaian menggunakan aplikasi Fritzing. |
| 3 |  |  |  |
| dst |  |  |  |

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Proyek

| No | Jenis Aktivitas/Pekerjaan | Penanggungjawab | Tanggal Pelaksanaan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terminasi Kabel Untuk Proyek Robot | Jhon Piter Siburian | 15/12/2025 |
| 2 | Merangkai Sistem Elektrikal Dan Diagram Skematik Pada Aplikasi Fritzing | Jhon Piter Siburian | 29/12/2025 |
| 3 | Pembuatan dan pengembangan kodingan program kontrol robot (katrol dan pergerakan) | Enno Nurwansyah Rasyidi | 15/12/2025 |
| 4 | Perancangan dan konfigurasi kontrol robot menggunakan aplikasi Blynk. | Enno Nurwansyah Rasyidi | 22/12/2025 |
| dst |  |  |  |

## PRODUK INDIVIDU (INDIVIDUAL PRODUCT)

Jelaskan hasil, produk atau output masing-masing individu sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Jelaskan juga standar keteknikan yang diterapkan dalam pembuatan sub-sistem dari produk. Misalnya untuk electrical wiring menggunakan standar instalasi Pedoman Umum Inlu Listrik (PUIL).

# BAGIAN 5:  HASIL DAN PENGUJIAN

Tampilkan semua hasil yang telah dicapai sesuai dengan dengan desain yang telah dibuat. Jelaskan pula prosedur pengujian (parameter yang diuji, alat yang digunakan dan tahapan pengujian). Lakukan analisis terhadap setiap hasil pengujian serta kaitkan dengan target hasil yang diinginkan. Jika ada perbedaan, jelaskan apa penyebabnya dan bagaimana solusinya.

# BAGIAN 6:  KENDALA DAN ISU

Jelaskan kendala yang dihadapi termasuk jika ada perubahan jadwal pelaksanaan proyek. Isu-isu terkait sistem, hardware dan software juga dijelaskan disini, misalnya isu tentang komunikasi data yang sering time-out, data sensor yang tidak stabil dan lainnya. Jelaskan pula bagaimana mengatasi kendala tersebut.

# BAGIAN 7:  KESIMPULAN

Buatlah kesimpulan berdasarkan tujuan, hasil pengujian dan analisis  yang telah dilakukan.

# REFERENSI

Sumber referensi: https://www.directindustry.com/prod/robsys-europe-gmbh/product-4560971-2542430.html

# LAMPIRAN

## PETUNJUK PENGGUNAAN

Lampiran Petunjuk Penggunaan dan Set-Up Sistem Robot Pembersih Kaca

Lampiran ini berisi petunjuk pemasangan, pengaturan, dan penggunaan sensor, kontroler, instalasi software, library, serta sistem kontrol yang digunakan pada proyek robot pembersih kaca.

1. Set-Up Perangkat Keras (Hardware)

1.1 Mikrokontroler (ESP32)

Langkah pemasangan:

- Pasang ESP32 pada dudukan rangka robot.

- Hubungkan pin:

  - VIN / 5V → sumber daya (melalui regulator)

  - GND → ground sistem

- Pastikan ESP32 terisolasi dari bagian yang berpotensi terkena air.

1.2 Motor Driver (L298N)

Koneksi utama:

- IN1, IN2 → Motor DC horizontal

- IN3, IN4 → Motor DC katrol (vertikal)

- ENA, ENB → Pin PWM ESP32

- +12V → Baterai motor

- GND → Ground bersama ESP32

Catatan:

- Pastikan ground ESP32 dan motor driver tersambung bersama.

- Gunakan heatsink bawaan untuk menghindari panas berlebih.

1.3 Motor DC

- Motor DC dipasang pada:

  - Sistem roda/rel (horizontal)

  - Sistem katrol (vertikal)

- Pastikan arah putaran motor sesuai dengan logika program.

1.4 Sensor (Jika Digunakan)

Contoh sensor ultrasonik:

- VCC → 5V

- GND → GND

- TRIG → pin digital ESP32

- ECHO → pin digital ESP32

1.5 Sistem Daya

- Gunakan baterai sesuai spesifikasi motor.

- Tambahkan step-down converter jika diperlukan untuk ESP32.

- Pastikan tegangan stabil sebelum sistem dinyalakan.

2. Instalasi Software

2.1 Instalasi Arduino IDE

- Unduh Arduino IDE dari situs resmi.

- Install sesuai sistem operasi.

2.2 Menambahkan Board ESP32

- Buka File → Preferences

- Masukkan URL Board Manager ESP32:

- https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

- Buka Tools → Board → Board Manager

- Cari ESP32 dan install.

3. Instalasi Library

3.1 Library Utama

Library yang digunakan antara lain:

- Blynk

- WiFi

- ESP32Servo (jika menggunakan servo)

Cara instalasi:

- Buka Sketch → Include Library → Manage Libraries

- Cari nama library

- Klik Install

4. Konfigurasi Aplikasi Kontrol (Blynk)

4.1 Membuat Project

- Buat project baru di aplikasi Blynk.

- Pilih device: ESP32

- Simpan Auth Token.

4.2 Pengaturan Widget

- Button → gerak kanan/kiri

- Button → naik/turun

- Button → stop

- Gunakan Virtual Pin (V0, V1, V2, dst).

5. Upload Program ke ESP32

- Hubungkan ESP32 ke laptop menggunakan kabel USB.

- Pilih:

  - Board: ESP8266

  - Port: sesuai COM yang muncul

- Masukkan:

  - SSID WiFi

  - Password WiFi

  - Auth Token Blynk

- Klik Upload.

6. Pengujian Sistem

6.1 Uji Tanpa Beban

- Nyalakan sistem tanpa dipasang ke kaca.

- Pastikan:

  - Motor bergerak sesuai perintah,

  - Tidak ada komponen panas berlebih.

6.2 Uji Dengan Beban

- Pasang robot ke kaca dengan tali pengaman.

- Uji:

  - Gerakan horizontal,

  - Gerakan vertikal,

  - Respons tombol kontrol.

7. Petunjuk Penggunaan Robot

- Pasang tali pengaman dengan benar.

- Nyalakan sistem.

- Buka aplikasi kontrol.

- Gunakan tombol untuk menggerakkan robot.

- Setelah selesai:

  - Hentikan robot,

  - Matikan sistem,

  - Lepaskan robot dari kaca.

8. Troubleshooting Singkat

| Masalah | Solusi |
| --- | --- |
| ESP8266 tidak terhubung WiFi | Cek SSID & password |
| Motor tidak bergerak | Cek wiring & driver |
| Sistem tidak stabil | Cek tegangan baterai |
| Delay respon | Cek koneksi internet |

9. Kesimpulan Lampiran

Petunjuk ini disusun untuk memastikan sistem robot pembersih kaca dapat dipasang, dioperasikan, dan diuji dengan aman serta efektif, baik untuk keperluan demonstrasi maupun pengujian proyek.

## KODE PROGRAM

#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL6jEfZg0uK"

#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "Robot Pembersih Kaca"

#define BLYNK_AUTH_TOKEN "ZuTM-1_Wsztqf_DBQmwStzx1qOBrOsWK"

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

char ssid[] = "POLIBATAM";

char pass[] = "";

#define G1A D1           // ===== GEARBOX =====

#define G1B D2

#define G2A D5

#define G2B D6

#define ENA D0

#define ENB D4

#define TA D7               // ===== MOTOR TALI =====

#define TB D8

#define ENA_TALI D3

#define SPEED_GEAR 90

#define SPEED_TALI 150

void stopGearbox() {      // ===== STOP =====

digitalWrite(G1A, LOW);

digitalWrite(G1B, LOW);

digitalWrite(G2A, LOW);

digitalWrite(G2B, LOW);

analogWrite(ENA, 0);

analogWrite(ENB, 0);

}

void stopTali() {

digitalWrite(TA, LOW);

digitalWrite(TB, LOW);

analogWrite(ENA_TALI, 0);

}

BLYNK_WRITE(V1) {    // ===== JOYSTICK MAJU / MUNDUR =====

int y = param.asInt();

if (y > 0) {                 // MAJU

digitalWrite(G1A, HIGH);

digitalWrite(G1B, LOW);

digitalWrite(G2A, HIGH);

digitalWrite(G2B, LOW);

analogWrite(ENA, SPEED_GEAR);

analogWrite(ENB, SPEED_GEAR);

}

else if (y < 0) {            // MUNDUR

digitalWrite(G1A, LOW);

digitalWrite(G1B, HIGH);

digitalWrite(G2A, LOW);

digitalWrite(G2B, HIGH);

analogWrite(ENA, SPEED_GEAR);

analogWrite(ENB, SPEED_GEAR);

}

else {

stopGearbox();

}

}

BLYNK_WRITE(V2) {     // ===== NAIK =====

if (param.asInt()) {

digitalWrite(TA, HIGH);

digitalWrite(TB, LOW);

analogWrite(ENA_TALI, SPEED_TALI);

} else {

stopTali();

}

}

BLYNK_WRITE(V3) {      // ===== TURUN =====

if (param.asInt()) {

digitalWrite(TA, LOW);

digitalWrite(TB, HIGH);

analogWrite(ENA_TALI, SPEED_TALI);

} else {

stopTali();

}

}

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(G1A, OUTPUT);

pinMode(G1B, OUTPUT);

pinMode(G2A, OUTPUT);

pinMode(G2B, OUTPUT);

pinMode(ENA, OUTPUT);

pinMode(ENB, OUTPUT);

pinMode(TA, OUTPUT);

pinMode(TB, OUTPUT);

pinMode(ENA_TALI, OUTPUT);

stopGearbox();

stopTali();

Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, pass);

}

void loop() {

Blynk.run();

}